ANEXA 10. ORIENTĂRI PENTRU ANALIZA MULTICRITERIALĂ (AMC)

În conformitate cu prevederile articolului 7 din Directiva UE privind inundațiile 2007 planurile de management a inundațiilor vor stabili obiective privind gestionarea riscului la inundații și vor include măsuri în vederea îndeplinirii acestor obiective. Analiza multicriterială este una dintre cele mai utilizate forme pentru evaluarea acțiunilor și opțiunilor necesare gestionării riscului la inundații în raport cu obiectivele stabilite la nivelul PMRI.

În elaborarea prezentului document s-a avut în vedere abordarea propusă la nivelul României în ceea ce privește AMC pornind de la obiectivele utilizate pentru Evaluarea și Managementul Riscului la Inudații în Bazinul Hidrografic (Catchment Flood Risk Assessment and Management - CFRAM) - studiu pilot desfășurat în Irlanda.

ANALIZA PROPUNERILOR ANTERIOARE

Obiective

Obiectivele propuse pentru România sunt grupate luând în considerare patru criterii - economic, social, de mediu și patrimoniul cultural cu scopul de reduce lista lungă de măsuri și de a stabili măsuri viabile pentru o zonă cu risc potențial semnificativ de inundații (ZRPSI). La nivelul CFRAM obiectivele de patrimoniu cultural sunt grupate cele de mediu. Totodată, CFRAM include și un set de obiective tehnice.

Obiectivele tehnice sunt prezentate în continuare împreună cu o descriere a modului în care acestea sunt utile și aplicabile în România. Ținând seama de obiectivele tehnice de poate face o distincție între opțiunile/alternativele propuse pentru aceeași scară spațială (ZRPSI, amplasament etc.) și astfel acestea pot fi comparate.

Tabelul 1. Obiectivele tehnice pentru managementul riscului la inundații

| Obiectiv | Indicator | Observații și aplicabilitatea în România |
| --- | --- | --- |
| Propunerea unor opțiuni solide de gestionare a riscului la inundații, din punct de vedere operațional | Nivel de risc operațional al opțiunii. Gradul de dependență al opțiunii de a funcționa în parametri optimi având în vedere activele mecanice, electrice și/sau electronice sau intervențiile, acțiunile, deciziile factorului uman. | Aceasta este o măsură adecvată pentru a determina posibilitatea de funcționare defectuoasă a sistemelor și proceselor care sunt necesare pentru ca protecția împotriva inundațiilor să funcționeze. Scopul acestui obiectiv vizează, de asemenea, și evidențierea celei mai simple măsuri. |
| Diminuarea riscurilor pentru sănătate și siguranță asociate construcției, operării și întreținerii opțiunilor de gestionare a riscurilor la inundații | Gradul de risc pentru sănătate și siguranță pe durata construcției, întreținerii și operării. | Acest obiectiv va verifica dacă măsurile propuse, proiectele sau lucrările de apărare împotriva inundațiilor pot fi, construite, menținute și operate în condiții de siguranță, fără risc pentru populație sau pentru personalul de întreținere. Obiectivul CFRAM nu acoperă în mod explicit riscurile reziduale asociate cu depășirea cotelor sau cu funcționarea necorespunzătoare a lucrării hidrotehnice de apărarea împotriva inundațiilor. De asemenea, nu se are în vedere posibilitatea de a evalua cheltuieli și activitățile de întreținere în managementul riscului (ex. riscurile în cazul în care infrastructura cu rol de apărare împotriva inundațiilor nu este înteținută pentru asigurarea protecției împotriva inundațiilor). Acest obiectiv poate fi îmbunătățit pentru România. |
| Propunerea unor opțiuni de gestionare a riscului la inundații adaptabile la riscurile de inundații viitoare și la efectele potențiale ale schimbărilor climatice | Sustenabilitatea și capacitatea de adaptare a măsurii de gestionare a riscului la inundații având în vedere modificările viitoare potențiale, inclusiv impactul potențial al schimbărilor climatice. | Acest obiectiv este esențial pentru asigurarea unor măsuri și opțiuni care să fie adaptabile la schimbările climatice și la modificările viitoare. În acest fel, se va evita punerea în practică a unor măsuri care nu vor fi fexibile date fiind modificările potențiale sau vor conduce la situații mai grave în cazul în care nivelul de risc la inundații se va modifica în viitor. |

Tabelul 2: Obiective recomandate pentru managementul riscului la inudații și sistemul de punctare pentru analiza multicriterială

| Criterii | Obiectiv | Indicator | Ponderea globală actuală | Ponderea globală propusă | Ghid pentru a stabili ponderea pe plan local | Selectarea opțiunii/proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnic | Propunerea de opțiuni solide de gestionare a riscului la inundații din punct de vedere operațional | Nivelul de risc operațional al opțiunii. Gradul de dependență de sistemele mecanice, electrice și/sau electronice sau la intervenție, acțiune sau decizie pentru ca opțiunea să-și îndeplinească scopul cu succes. | - | 20 | 5 constantă (nicio schimbare) | Se presupune că au fost eliminate măsuri care nu sunt din punct de vedere tehnic sau operațional viabile pentru locația vizată. Interval notare: 0 < 5 Pentru evaluare pot fi utilizate următoarele întrebări: - În ceea ce privește funcționarea, opțiunea se bazează pe sisteme sau intervenția omului? - Dacă da, există echipamente pentru a asigura funcționarea? - În cazul în care nu există echipamente, pot fi puse în aplicare cu opțiunea de gestionare a riscului la inundații? - În cazul în care nu pot fi puse în aplicare echipamente, rezultă că opțiunea nu este viabilă din punct de vedere tehnic. - Se va lua în considerare capacitatea operațională de a acționa în același timp la mai multe măsuri pentru risc redus. Coerență spațială în aria de competență organizatorică și geografică. Măsuri cumulative pot, de asemenea, gestiona sistemele mai eficient și din punctul de vedere al costurilor. 5: Fără risc operațional (nu se bazează pe sisteme sau intervenție umană și lucrări de întreținere și monitorizare limitate) de exemplu, amenajarea teritoriului și utilizarea terenurilor, lucrări fixe de protecție împotriva inundațiilor, creșterea capacității râurilor de autocurățare sau canalele de deviere, transfer de proprietate. 4: Risc operațional neglijabil sau foarte scăzut. Se bazează foarte puțin sau deloc pe sisteme sau intervenție umană și cerințe de monitorizare și lucrări de întreținere limitate. de exemplu, acumulări și poldere care nu presupun control, creșterea capacității de transport în cazul în care cerințele pentru mentenață sunt limitate. 3: Risc de exploatare scăzut, cazul în care sunt necesare sisteme simple sau o probabilitate foarte scăzută de cedare a sistemului. de exemplu, sistemele de pompare, rezervoare de înmagazinare și poldere cu structuri de control, sisteme simple de avertizare și de prognoză a inundațiilor sau avertizare în avans (peste 12 de ore), sisteme cu mai puține cerințe. 2: Risc operațional moderat, cazul în care sunt necesare sisteme și intervenție de natură umană, dar probabilitatea ca opțiunea să cedeze este redusă. de exemplu, stăvilare, diguri modulare portabile (depozitate în zona de protecție) la o distanță mică de parcurs pentru personalul de exploatare însărcinat cu instalarea acestora, sisteme de prognoză și avertizare care pot oferi mai mult de 7 ore avans. 1: Risc operațional ridicat. Opțiuni care sunt complet dependente de sisteme și intervenții pentru a fi gestionate și care necesită întreținere și monitorizare periodică. de exemplu, sisteme de avertizare și de prognoză a inundațiilor cu interval foarte scurt (mai puțin de 7 ore), efectiv mare de diguri modulare portabile și distanțe mari de parcurs pentru personalul de exploatare până în zonele care urmează a fi protejate, întreținere frecventă a canalelor de scurgere și a structurilor de apărare. 0: Risc previzibil de defecțiune care face ca măsura să fie ineficientă de exemplu, sisteme de avertizare și de prognoză a inundațiilor cu interval foarte scurt (aproximativ 3 de ore sau mai puțin) și intervenții sau acțiuni desfășurate pentru ca daunele să fie evitate. |
|  | Propunerea unor opțiuni de gestionare a riscului la inundații adaptabile la riscurile de inundații viitoare și la efectele potențiale ale schimbărilor climatice | Sustenabilitatea și capacitatea de adaptare a măsurii de gestionare a riscului la inundații având în vedere modificările viitoare potențiale, inclusiv impactul potențial al schimbărilor climatice. | - | 20 | 5 constantă (nicio schimbare) | Interval notare: 0 < 5 5: Opțiunea este adaptabilă pentru costuri de dificultate neglijabile sau inexistente de exemplu, măsuri nestructurale, măsuri structurale care necesită adaptări minime sau deloc pentru protecție împotriva posibilelor scenarii privind schimbările climatice 4: Opțiunea se adaptează ușor pentru un cost minim și are impact în condițiile unui risc la inundații crescut și asupra unor noi zone cu risc în conformitate cu scenariile privind schimbările climatice. de exemplu, măsuri structurale cu caracteristici adaptabile - cum ar fi digurile, în cazul în care fundațiile pot susține supraînălțărea acestora (ținând cont de toate posibilele scenarii viitoare privind schimbările climatice) fără costuri semnificative sau perturbări. 3: Opțiunea este adaptabilă, dar implică costuri considerabile sau soluții dificile. de exemplu, diguri de apărare împotriva inundațiilor, în cazul în care fundațiile pot susține structuri modulare portabile 2: Opțiunea este adaptabilă, dar implică costuri semnificative sau ar conduce la perturbări semnificative sau efecte negative de exemplu, diguri de apărare împotriva inundațiilor care pot fi supraînălțate, dar din punct de vedere vizual rezultatul ar fi inacceptabil sau implică costuri semnificative sau probleme de natură tehnică. 1: opțiunea nu este adaptabilă și va avea o interferență moderată sau va crea un impediment pentru posibilele măsuri viitoare. de exemplu, opțiuni care gestionează riscul actual la inundații și care pot fi adaptate, dar limitează sfera de opțiuni viitoare. 0: Opțiunea nu este adaptabilă și va avea o interferență majoră sau va crea un impediment pentru posibilele măsuri viitoare. |
| Economică | Reducerea riscului la inundații pentru infrastructura de transport | Lungimea și importanța infrastructurii de transport (rutier, cale ferată, porturi, aeroporturi, gări etc.) expuse riscului producerii de inundații | 15 | 15 | 0 < 5 Suma următoarelor caracteristici existente și care prezintă riscul la inundații în zona cu risc potențial semnificativ de inundații (sau la scară spațială de interes) nu trebuie să depășească 5. Lungimea în kilometri a rețelei feroviare sau rutiere cu risc la inundații, înmulțită cu tipul/categoria: - autostradă (x1.5) - drum național (x0.5) - drum județean (x0.2) - drum comunal (x0.15) - cale ferată dublă electrificată (LDE/FC LSE) (x1.5) - cale ferată dublă neelectrificată (LDN) (x1) - cale ferată simplă, electrificată - cale ferată simplă, neelectrificată (LSN) sau alte linii (x0.5) Numărul de gări, porturi și aeroporturi cu risc la inundații: - aeroport internațional (x5) - aeroport regional (x2) - aerodrom (x0.5) - gară feroviară trafic internațional (x2) - gară feroviară trafic regional (x1) - gară feroviară trafic local (x0.75) - port internațional sau regional (x 0.5) - port local | Interval notare: 0 < 5 5: Toată infrastructura de transport expusă riscului este protejată 4: Reducere semnificativă a riscului pentru cea mai importantă infrastructură de transport expusă riscului la inundații 3: Reducere semnificativă a riscului pentru anumite porțiuni ale infrastructurii de transport expusă riscului la inundații 2: Reducere minoră a riscului pentru infrastructura de transport 1: Reducere nesemnificativă pentru infrastructura de transport 0: Nicio reducere a riscului pentru infrastructura de transport O atenție deosebită este necesară pentru a înțelege impactul cumulative sau beneficiile proiectelor implementate în diferite zone cu risc potențial semnificativ de inundații. De exemplu, în ZRPSI-1 se protejează o linie feroviară de importanță majoră, dar în aceeași linie feroviară în ZRPSI-2 învecinată nu este protejate și astfel beneficiul rezultat în ZRPSI-1 nu va fi realizat. |
|  | Reducerea riscului de inundații pentru activitățile economice | Numărul și importanța activelor economice sau industriale expuse riscului la inundații | 10 | 10 | Interval: 0 < 5 Ponderea = daune medii anuale (pentru ZRPSI sau scară spațială de interes)/75,000 EURO Valoare de 75,000 EURO a fost stabilită astfel încât toate ZRPSI cu daune medii anuale (DMA) mai mari decât această valoare vor avea o pondere locală de 5. | Punctajul pentru fiecare opțiune se va calcula utilizând formula de mai jos. Punctaj = 0.05 x procent (%) reducere DMA Pentru opțiuni nestructurale, cum ar fi sistemele de avertizare care să reduc riscul la inundații, dar nu și daunele, procentul reducere DMA ar trebui calculat ținând seama de perioada de avertizare. Perioadă de avertizare > 12 ore = reducere de 10% DMA Perioadă de avertizare 6 < 12 ore = reduceri de 6% în DMA Perioadă de avertizare 2 < 6 ore = reduceri de 4% în DMA Perioadă de avertizare < 2 ore = reduceri de 0% în DMA |
|  | Gestionarea riscului la inundații pentru suprafața de teren agricol | Suprafața și calitatea terenului agricol expus riscului la inundații | 5 | 5 | Interval: 0 < 5 Se va ține seama de date statistice pentru a cuantifica calitatea sau productivitatea terenurilor agricole expuse riscului la inundații (punctaje mari se vor acorda acolo unde terenurile foarte productive sunt protejate). | Punctajul se va acorda în baza criteriilor de mai jos: 5: risc la inundații eliminat/redus semnificativ pentru terenuri agricole > 1,500 ha 4: risc la inundații eliminat/redus semnificativ pentru terenuri agricole de 351 < 1,500 hectare 3: risc la inundații eliminat/redus semnificativ pentru terenuri agricole de 101 < 351 hectare 2: risc la inundații eliminat/redus semnificativ pentru terenuri agricole de 25 < 100 hectare 1: risc la inundații eliminat/redus semnificativ pentru terenuri agricole de <25 ha 0: nicio reducere semnificativă a riscului la inundații pentru terenurile agricole Nu vor fi incluse terenurile agricole care vor fi permanent sau temporar inundate în sensul realizării unei acumulări temporare sau ca rezultat al aplicării unei opțiune de gestionare a inundațiilor. De costul terenului se va ține seama în analiza economică a opțiunii. |
|  | Gestionarea riscului la inundații pentru serviciile de utilitate publică și altor tipuri de infrastructură | Importanța serviciilor de utilitate publică și a infrastructurii (stații de tratare a apei, rețele transport energie electrică/gaze naturale, rețele de comunicații etc.) expuse riscului producerii de inundații | - | 10 | Interval: 0 < 5 Pe baza importanței și a probabilității producerii inundațiilor. Ponderea = suma infrastructurilor prezente în ZRPSI x coeficient Factor = probabilitatea producerii de inundații (ex. 0.01 pentru 1 %) x tip punctaj Tip punctaj Centralele electrice: 500 High Voltage electricity Sub-Stations Stații de transformare: 250 Rețea transport gaze naturale - prioritate mare: 100 Rețea transport gaze naturale -prioritate medie: 25 Stații de tratare a apei și stații de pompare: 250 Stații de epurare ape uzate și stații de pompare: 250 Rețele telecomunicații principale: 100 Rețele telecomunicații auxiliare: 25 | Punctajul se acordă în baza evaluării infrastructurii expuse riscului la inundații. Interval notare: 0 < 5 5: Infrastructura de utilitate publică este protejată. 4: Reducerea semnificativă a riscului la inundații pentru infrastructura de utilitate publică de importanță majoră 3: Reducerea semnificativă a riscului la inundații pentru o parte a infrastructurii de utilitate publică 2: Reducere minoră a riscului la inundații pentru infrastructura de utilitate publică 1: Reducere neglijabilă a riscului la inundații pentru infrastructura de utilitate publică 0: Nicio reducere a riscului la inundații pentru infrastructura de utilitate publică |
| Social | Reducerea riscului la inundații pentru sănătate și viață | Numărul persoanelor expuse la inundații | 30 | 35 | Interval: 0 < 5 Ponderea se calculează pe baza numărului de persoane expuse riscului la inundații. Se va lua în considerare populația rezidentă (domiciliu/reședința) în zonele afectate de inundații. 5: populația expusă riscului la inundații > 3.000 4: 801 < 3.000 persoane 3: 251 < 800 persoane 2: 81 < 250 persoane 1: < 80 persoane 0: nici un locuitor Ținând seama de faptul că pentru anumite zone pot exista mai multe persoane în vârstă, bolnave sau cu venituri mici se pot face ajustări privind ponderea luată în calcul. Totodată, alte ajustări pot fi efectuate ținând cont de creșterile populației pe timp de zi (navetiști), proprietăți cu P+1, rata producerii inundațiilor și a duratei inundațiilor. | Punctajul se acordă funcție de numărul de persoane cu expunere redusă la riscul de inundații. 5: reducere semnificativă sau eliminare a expunerii la risc pentru > 3.000 persoane 4: 801 < 3.000 de persoane 3: 251 < 800 de persoane 2: 81 < 250 de persoane 1: < 80 de persoane 0: nici un locuitor |
|  | Reducerea riscului de inundații pentru comunități | Infrastructura socială (spitale, instituții de învățămând, poliție, pompieri etc.) și de agrement (parcuri, terenuri de sport etc.) expuse riscului la inundații | 10 | 15 | Interval: 0 < 5 Pe baza importanței și a probabilității de producere a inundațiilor. Ponderea = suma infrastructurilor prezente în ZRPSI x coeficient Coeficient = probabilitatea de prducere a inundațiilor (ex. 0.01 pentru 1 %) x tip punctaj Tip punctaj spital: 500 azil sau centru de îngrijire paleativă: 250 penitenciar: 250 camping/parc pentru rulote: 100 școală: 50 liceu/colegiu, universitate, bibliotecă: 25 primărie: 25 Servicii de urgență (poliție, pompieri, servicii de gardă): 25 centru de sănătate: 25 edificiu/lăcaș de cult: 25 parc, grădină publică, teren de sport, spațiu de joacă: 25 | Punctajul se acordă în baza unei evaluari a infrastructurii de natură socială expusă riscului la inundații. Interval de notare: 0 < 5 5: Infrastructura socială este protejată. 4: Reducerea semnificativă a riscului la inundații pentru infrastructura socială de importanță majoră 3: Reducerea semnificativă a riscului la inundații pentru o parte a infrastructurii sociale 2: Reducere minoră a riscului la inundații pentru infrastructura socială 1: Reducere neglijabilă a riscului la inundații pentru infrastructura socială 0: Nicio reducere a riscului la inundații pentru infrastructura socială Notă. Se va avea în vedere și se va ajusta punctajul în cazul în care infrastructura socială poate oferi servicii ZPPSI vecine sau pentru un areal extins. |
| Mediu | Sprijinirea obiectivelor Directivei-Cadru Apă | Numărul corpurilor de apă expuse riscului de a nu atinge o stare ecologică bună din cauza presiunilor hidromorfologice (în ceea ce privește gestionarea riscului la inundații) | 5 | 8 | 5 constantă (nicio schimbare) | Se pleacă de la premiza că au fost eliminate măsurile individuale care ar conduce la un impact inacceptabil acolo unde există alternative viabile. Interval notare: 0 < 5 5: contribuție permanentă și pe termen lung în ceea ce privește realizarea obiectivelor corpului de apă, fără impact pe termen scurt și cerințe în temeiul Directivei Cadru Apă privind măsuri de diminuare a impactului. 4: contribuție pe termen lung la realizarea obiectivelor corpului cu apă, cu impact neglijabil pe termen scurt gestionat prin măsuri de diminuare conform Directiva Cadru Apă. 3: lipsă constrângeri în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor corpului de apă 2: obstacole pe termen scurt în atingerea obiectivelor corpului de apă, gestionate prin măsuri de diminuare a impactului conform Directiva Cadru Apă. 1: obstacole pe termen mediu în atingerea obiectivelor corpului de apă, gestionate prin măsuri de diminuare a impactului conform Directiva Cadru Apă. 0: obstacole permanente sau pe terme lung în atingerea obiectivelor corpului de apă, gestionate prin măsuri de diminuare a impactului conform Directiva Cadru Apă. |
|  | Reducerea riscului la inundații a zonelor protejate de captare a apei destinate consumului uman | Numărul și importanța zonelor de captare a apei expuse riscului la inundații | 10 | 6 | 5 constantă (nicio schimbare) | Interval notare: 0 < 5 5: reducerea semnificativă sau eliminarea riscului la inundații pentru mai mult de 5 captări de apă sau pentru o zonă de captare majoră aferentă unui sistem de alimentare care deservește o populație numeroasă/concentrată (municipii/orașe și zone periurbane). 4: reducerea semnificativă sau eliminarea riscului la inundații pentru 4 captări de apă sau sau pentru o zonă de captare aferentă unui sistem de alimentare care deservește o populație mai puțin concentrată/nivel de comune. 3: reducerea semnificativă sau eliminarea riscului la inundații pentru 3 captări de apă. 2: reducerea semnificativă sau eliminarea riscului la inundații pentru 2 captări de apă. 1: reducerea semnificativă sau eliminarea riscului la inundații pentru 1 captare de apă 0: nu se reduce/elimină riscul la inundații pentru captările de apă. Punctajul va fi adaptat funcție de populația deservită de sursele de apă. |
|  | Reducerea riscului producerii de inundații la potențialele surse de poluare | Numărul zonelor reglementate de Directiva privind emisiile industriale (96/61/CE), Directiva IPPC Directiva (97/271/CEE), Directiva Seveso II (96/82/CE) care prezintă risc de a fi inundate | 10 | 6 | 5 constantă (nicio schimbare) | Punctaj: 0/5 5: reducerea semnificativă sau eliminarea riscului la inundații pentru potențialele surse de poluare. 0: nu se reduce/elimină riscul la inundații pentru potențialele surse de poluare. |
|  | Sprijinirea obiectivelor Directivei Habitate | Nici o deteriorare sau modificarea semnificativă a habitatelor/speciilor care sunt listate în Directiva Habitate sau în siturile Natura 2000. | - | 8 | 5 constantă (nicio schimbare) | Se pleacă de la premiza că au fost eliminate măsurile individuale care ar conduce la un impact inacceptabil acolo unde există alternative viabile. Interval notare: 0 < 5 5: Posibilitatea de a desemna noi SAC (SCI), SPA sau noi situri RAMSAR sau de a propune statut de SAC (SCI), SPA sau sit RAMSAR pentru ariile naturale protejate declarate conform legislației naționale în vederea extinderii rețelei europene și internaționale existente ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații. 4: Îmbunătățirea și consolidarea situației existente sau a managementului SAC (SCI), SPA sau sit RAMSAR și a rețelei naționale de arii naturale protejate ca rezultat a măsurilor de gestionare a riscului la inundații. 3: Urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații nu se înregistrează impact asupra SAC (SCI), SPA, sit RAMSAR sau la nivelul ariilor naturale protejate declarate la nivel național. 2: Impact negativ pentru SAC (SCI), SPA, sit RAMSAR sau la nivelul ariilor naturale protejate declarate la nivel național, inclusiv o întârziere în procesul de ameliorare a sitului, dar fără impact asupra obiectivelor de conservare a acestuia, ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații, fezabile din punct de vedere tehnic și pentru care se aplică măsuri de diminuare a impactului. 1: Impact negativ asupra obiectivelor de conservare SAC (SCI), SPA, sit RAMSAR sau la nivelul ariilor naturale protejate declarate la nivel național, inclusiv o întârziere în procesul de ameliorare a sitului, ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații, fezabile din punct de vedere tehnic și pentru care se aplică măsuri de diminuare a impactului. 0: Impact negativ asupra obiectivelor de conservare SAC (SCI), SPA, site RAMSAR sau la nivelul ariilor naturale protejate declarate la nivel național, ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații pentru care nu există măsuri de diminuare a impactului. |
|  | Evitarea daunelor și, acolo unde este posibil, îmbunătățirea biodiversității în bazinul hidrografic | Pierderea sau modificarea semnificativă a habitatelor unor specii protejate la nivel național, regional și local. | - | 5 | Înterval 0 < 5 Se va lua în calcul statutul ariilor protejate care ar putea fi afectate | Interval notare: 0 < 5 5: Potențial de a crea noi situri de conservare la nivel național, regional și local ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații. 4: Îmbunătățirea sau consolidarea stării de conservare sau a managementului ariilor naturale protejate ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații. 3: Urmare a aplicării măsurilor de gestionare a riscului la inundații nu se înregistrează impact la nivelul ariilor naturale protejate. 2: Reduceri ale biodiversității sau modificări ale florei/faunei 1: Impact negativ asupra stării de conservare existente a ariilor naturale protejate ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații, fezabile din punct de vedere tehnic și pentru care se aplică măsuri de diminuare a impactului. 0: Impact negativ asupra ariilor naturale protejate ca urmare a măsurilor de gestionare a riscului la inundații pentru care nu există măsuri de diminuare a impactului. |
|  | Protejarea și, acolo unde este posibil, sporirea resurselor piscicole în cadrul bazinului hidrografic | Menținerea și, dacă este posibil, crearea de noi habitate piscicole, inclusiv menținerea sau îmbunătățirea condițiilor care permit migrația în amonte a speciilor de pești | - | 5 | Interval 0 < 5 Se vor lua în considerare habitatele piscicole localizate în bazinul hidrografic care poate fi afectat de măsură sau opțiune. 0: Nu există activități de pescuit de subzistență prin metode tradiționale (la undiță) 1: Obstacole importante în deplasarea ihtiofaunei 2: Importanță locală sau cu potențial la nivel local 3: Importanță județeană sau cu potențial la nivel județean 4:Importanță națională/regională sau cu potențial la nivel național/regional 5: În cazul în care sunt desemnate corpuri de apă în conformitate cu Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole, respectiv Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole | Interval notare: 0 < 5 5: crearea de habitate piscicole sau înlăturarea în sectorul amonte a obstacolelor din culoarul de migrație în arealele în care este documentată prezența speciilor sensibile (de exemplu, familia Salmonidae) 4: crearea de habitate piscicole sau înlăturarea în sectorul amonte a obstacolelor din culoarul de migrație în arealele în care este documentată prezența altor specii de pești 3: crearea de potențial pentru pescuit 2: impact limitat și pe termen scurt pentru habitatul piscicol 1: impact pe termen mediu și lung pentru habitatul piscicol 0: Pierderea habitatului piscicol și/sau apariția unor obstacole în sectorul amonte al culoarului de migrație sau impact negativ inacceptabil acolo unde pot fi aplicate alternative fezabile |
| Patrimoniul cultural | Reducerea riscului de inundare privind patrimoniul cultural | Numărul de muzee, monumente, biserici, situri arheologice și arhitecturale cu risc la inundații | 5 | 4 | 0 < 5 Ponderea se va stabili ținând seama de cele mai importante elemente de patrimoniu cultural din ZRPSI sau scara spațială de interese. 0: nu există patrimoniu cultural 1: patrimoniu cultural degradat importanță redusă 2: importanță locală 3: importanță județeană 4: importanță națională sau regională 5: importanță internaționale sau europeană | Este de notare pe baza raționamentului profesional, astfel cum figurează mai jos. Scor interval: 0 < 5 5: nu afectează în mod negativ elemente arhitecturale sau situri arheologice și, totodată, o serie de caracteristici arhitecturale (importante la nivel internațional și național) sunt protejate, în caz contrar fiind complet distruse în urma inundațiilor 4: elemente arhitecturale și arheologice sunt parțial protejate, în caz contrar fiind complet distruse în urma inundațiilor 3: creșterea gradului de protecție pentru elementele de arhitectură și arheologice e de inundații, astfel încât să fie mai puțin vulnerabile la inundații sau îndepărtarea anumitor elemente din siturile arhitecturale sau arheologice fapt care conduce la îmbunătățirea cadrului acestora 2: nu se manifestă efecte asupra elementelor arhitecturale și arheologice 1: nu apar efecte fizice la nivelul elementelor arhitecturale și arheologice, ci modificări minore aduse cadrului acestora 0: efecte fizice la nivelul elementelor arhitecturale și arheologice,, astfel încât structura este relocată sau impact asupra elementelor arhitecturale sau arheologice de importanță internațională care poate conduce la pierderea valorii universale |
|  | Protejarea și, dacă este posibil, îmbunătățirea peisajului riveran | De confirmat - în funcție legislația națională privind peisajul | - | 3 | 0 < 5 0: fără valoare peisagistică 1: peisaj degradat cu valoare mică 2: importanța locală 3: importanța județeană 4: importanță regională sau națională 5: importanța internațională sau europeană | Interval notare: 0 < 5 5: îmbunătățire permanentă și semnificativă a peisajului caracterizat de elemente cu sensibilitate ridicată în zona de vizibilitate aferentă măsurii selectate 4: îmbunătățire permanentă și semnificativă a peisajului caracterizat de elemente cu sensibilitate moderată spre scăzută în zona de vizibilitate aferentă măsurii selectate 3: îmbunătățire permanentă a peisajului în zona de vizibilitate aferentă măsurii selectate 2: nicio modificare a elementelor peisajului în zona de influență a măsurii selectate 1: impact pe termen scurt (etapa de construcție) asupra elementelor peisajului în zona de vizibilitate aferentă măsurii selectate 0: impact permanent asupra peisajului caracterizat de elemente de mare valoare/figurează în zona de influență a măsurii selectate sau impact negativ inacceptabil, acolo unde pot fi aplicate alternative fezabile |

Referințe

Metodologia pentru stabilirea priorităților în ceea ce privește măsurile de gestionare a riscului la inundații pe baza analizei multicriteriale (AMC) cu elemente analiză cost-beneficiu (ACB)

INHGA (2015). Metodologie - cadru pentru punerea în aplicare a Planurilor de Management a Riscului la Inundații la nivelul Administrații Bazinale de Apă.

BEI (2007). Ghid pentru pregătirea proiectelor de management a riscului la inundații.

Comisia Europeană, DG ENV (2011).

Towards better environmental options for flood risk management  (DG ENV D.1 (2011) 236452)

Floods Working Group F (2012). Flood risk management, economics and decision making support (DG ENV project 10775)

EU Floodsite (http://floodsite.net/default.htm)