Standarde tehnice minime pentru proiectarea facilităților Tren Metropolitan

Având în vedere că finanțarea materialului rulant se face doar pentru material rulant cu emisii de carbon 0, respectiv vehicule electrice (locomotive electrice, EMU, B-EMU, H-EMU), este eligibilă cheltuiala aferentă lucrărilor de electrificare a unor sectoare de cale ferată, care să fie operată cu material rulant nou pentru serviciul de tren metropolitan. Electrificarea căii ferate se va face în parametrii agreați prin parteneriatul cu gestionarul infrastructurii de transport.

Facilitățile finanțate cadrul Priorității 6 a PT la nivel de stație CF cuprind:

- Peroanele

- Căile de acces

- Pasajele pietonale și/sau treceri la nivel pietonale

- Spațiul public (Park / Bike and ride, stație transport public local etc.)

Atenție!

Standardele prezentate mai jos sunt obligatorii în proiectarea facilităților.

Față de standardele de mai jos, solicitanții pot prezenta soluții diferite, superioare din punct de vedere tehnic sau fundamentate, acestea urmând a fi analizate de AM PoT  în procedura de avizare prealabilă a studiului de fezabilitate  descrisă la pct. 3,9 din Ghidul solicitantului.

De asemenea, solicitanții pot prezenta si propuneri pentru logo, acestea fiind făcând obiectul avizului menționat anterior.

Elementele de identitate vizuală specifice proiectului vizează atât materialul rulant nou achiziționat care deservește trenul metropolitan (schemă de vopsire și logo), cât și punctele de oprire amenajate prin proiect (cromatică și logo).

Elementele de identitate vizuală vor fi stabilite împreună cu AM PT și avizate de către AM PT.

- Peroanele vor avea o înălțime de 55 cm conform STI. Lungimea acestora va fi între 150 m și 250 , iar lățimea de minim 3.05 m (acești parametrii vor fi stabiliți în funcție de volumele de pasageri și de lungime trenurilor care vor avea oprire în stație – informații din SF). Finanțarea peronului se va face de către MTI.

Peronul va fi dotat cu:

- Stâlpi de iluminat cu becuri eficiente energetic și alimentare cu panouri fotovoltaice (amplasați la distanță maxima de 50 m unul de altul). (Caracter: obligatoriu, Finanțare: FEDR/FC);

- Module de colectare selectivă a deșeurilor amplasate la distanță de 100 m unul de altul și sau în zona acceselor. (Caracter: obligatoriu, Finanțare: FEDR/FC);

- Refugiu / adăpost cu băncuțe / scaune și panouri fotovoltaice pe acoperiș. Minim un refugiu (structura metalica și plexiglas și pereți transparenți de tip plexiglas sau sticlă imprimată cu modele de mediu - păsări, arbori și logoul trenului metropolitan) – refugiu sau adăpost care să poate acomoda minim 10 persoane sau copertină pe cel puțin o treime din lungimea peronului, cu acoperire integrală a lățimii acestuia; Tipul de refugiu sau adăpost va fi replicat în toate stațiile de pe întreaga lungime a rutei de tren metropolitan (Caracter: obligatoriu, Finanțare: FEDR/FC – pentru refugiu și băncuțe, respectiv caracter obligatoriu în decurs de 2 ani pentru panourile fotovoltaice de pe acoperiș).

- Băncuțe de odihnă (sau scaune stradale) pentru minim 9 persoane (inclusiv în adăpost sau refugiu). (Caracter: obligatoriu, Finanțare: FEDR/FC)

- Acoperire WiFi  în zona peronului, a căilor de acces și în parcări și spații publice. (Caracter: Opțional, Finanțare: FEDR/FC)

- Panou general de informare pasageri poziționat în zona centrală a peronului, care permite afișarea simultană a minim 4 trenuri (Caracter: obligatoriu, Finanțare: FEDR/FC);

- Panou informativ pentru pasageri de tip feroviar, autobuz și moduri alternative de transport. Pe peron se vor instala minim 2 panouri de informare pentru ”next train”. În stația de autobuz va fi montat un panou pentru ”next bus”. In parcare va fi montat un panou de informare privind disponibilitatea de car sharing și bike&scooter sharing. (Caracter: Obligatoriu, Finanțare: FEDR/FC pentru panoul informativ ”next train”, Caracter: Obligatoriu în decurs de 2 ani, Finanțare: FEDR/FC pentru panoul informativ ”next bus” – dacă este cazul, Caracter: Opțional, Finanțare: FEDR/FC pentru panoul informativ disponibilitate car&bike&scooter sharing).

- Difuzor pentru anunț sonor ”next train” și avertizare sonoră proximitate tren:  care se va instala pe peron la distanță de 50 m unul față de altul. În parcare și în stația de autobuz (dacă este cazul) se va instala minim un difuzor. (Caracter: obligatoriu, Finanțare: FEDR/FC pentru difuzoarele de pe peron, Caracter: Opțional, Finanțare: FEDR/FC pentru difuzoarele din parcare și din stația de autobuz, dacă este cazul);

- Benzi de ghidaj și de avertizare privind proximitatea capătului/marginii peronului care se vor amplasa conform standardelor în vigoare, atât pe peron cât și în zonele de parcare și a căilor de acces pentru asigurarea deplasării persoanelor cu deficiență de vedere. (Caracter: obligatoriu, finanțare: FEDR/FC).

- Indicatoare de zonare a peronului necesare inclusiv pentru amplasarea vagonului PMR și poziționarea adecvată a persoanelor cu mobilitate redusă înaintea sosirii trenului în stație. (Caracter: obligatoriu, finanțare: FEDR/FC).

- Panou informativ cu numele stației și cu logo-ul trenului metropolitan. Montarea a minimum 2 panouri amplasate la capetele peroanelor și opțional unul poziționat în zonele de acces dinspre parcare/stația de autobuz. De asemenea va fi montată o harta cu rutele trenului metropolitan si evidențiere a rutei curente. (Caracter: obligatoriu, finanțare: FEDR/FC).

- Gard de protecție (peron și pentru căi de acces) de preferat metalic sau dintr-un material rezistent. (Caracter: obligatoriu pentru peron, finanțare: FEDR/FC și caracter: opțional pentru căile de acces, finanțare: FEDR/FC).

- Plăcuțe avertizare linie de contact (dacă este cazul) în proximitatea liniei de cale ferată. Plăcuțe de avertizare la fiecare 50 m. (Caracter: obligatoriu dacă este cazul, finanțare: FEDR/FC).

- Căi de acces

- Căi de acces generale în limita a 100 m având lungimea totală în limita a 100 m însumați. (Caracter: obligatoriu, finanțare: FEDR/FC).

- Căi de acces sub formă de rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă care vor conecta peronul de parcare și de alte spații publice. (Caracter: obligatoriu, finanțare: FEDR/FC).

- Traversare pietonala

- Trecere la nivel pietonală amenajată (în funcție de traficul feroviar) dotată minim cu indicatoare de avertizare, sau instalații de tip SAT sau BAT, echipamente care vor fi stabilite în funcție de rezultatele de trafic din SF pentru trecerea la nivel care va fi conectată cu un peron prin drum de acces. (Caracter: obligatoriu pentru indicatoarele de avertizare, obligatoriu în decurs de 2 ani pentru instalații de tip SAT sau BAT, finanțare: FEDR/FC).

- Pasaj subteran sau suprateran pietonal care se va construi în condițiile în care peronul se află situat pe linie dublă sau simplă cu circulația trenurilor la mare frecvență. Stațiile în care vor fi proiectate și construite pasajele subterane sau supraterane pietonale vor fi stabilite la nivelul Studiilor de Fezabilitate. De asemenea, se va avea în vedere accesarea acestora de către persoanele cu mobilitate scăzută. În cazul în care acestea vor fi propuse, va trebui demonstrată asigurarea întreținerii, siguranței și curățeniei acestora. (Caracter: opțional stabilit la nivel de SF, finanțare: FEDR/FC).

- Spațiul public (Park / Bike and ride, stație transport public local etc.)

- Park&Ride-uri vor fi amplasate în vecinătatea stației CF. În lungul unei rute de tren metropolitan vor fi amplasate Park&Ride-uri in minim 30% din stațiile/punctele de opriore CF ale rutei (de preferat în zonele extraurbane – rezultate dintr-o analiză a zonei de captare din cadrul SF), din care una la extremitatea rutei de tren metropolitan. Park&Ride va avea minim 15 locuri de parcare, din care:

- 1 loc de parcare cu priza de încărcare electrica a vehiculelor;

- 2 locuri de parcare pentru serviciu de tip 'car sharing';

- 1 loc de parcare pentru persoane cu mobilitate redusă.

- Parcare pentru persoane cu mobilitate redusă: minim 1 loc de parcare (din totalul de 15 din park&ride). (Caracter: obligatoriu, finanțare: UAT).

- Tichet electronic integrat tren-transport public local pentru creșterea atractivității serviciului și facilitarea utilizării integrate a serviciului de tren metropolitan. (Caracter: obligatoriu în decurs de 2 ani, finanțare: UAT).

- Aplicație multimodală de informare în timp real a pasagerilor pentru creșterea atractivității serviciului și digitalizarea transportului  (Caracter: opțional, finanțare: UAT).

- Toaletă publică unisex minim o toaletă în fiecare stație CF. (Caracter: obligatoriu, finanțare: UAT).

- Spațiu de oprire de scurtă durată tip ”kiss & ride”, minim un spațiu pentru  opriri de scurtă durată necesare îmbarcării/debarcării rapide a persoanelor. (Caracter: obligatoriu, Finanțare: UAT).

- Stație de autobuz/troleibuz (dacă este cazul) minim un spațiu (Caracter: obligatoriu în decurs de 2 ani, Finanțare: UAT).

- Parcare cu priză de încărcare electrică a vehiculelor, minim un loc de parcare (Caracter: obligatoriu în decurs de 2 ani, Finanțare: UAT).

- Parcare pentru serviciu de tip ”car sharing”, minim două locuri, (Caracter: obligatoriu Finanțare: UAT).

- Spațiu de stocare biciclete/trotinete pentru minim 20 de vechicule (Caracter: obligatoriu Finanțare: UAT).

- Spațiu pentru stocare trotinete/serviciu bike and scooter sharing, (Caracter: obligatoriu Finanțare: UAT).

- Amenajarea spațiului din vecinătatea stației CF sau punctului de oprire cu arbori/arbuști/spațiu verde, minim 10 arbori, în suprafață minimă de  25% din suprafața peronului, (Caracter: obligatoriu  pentru arbuști și spațiu verde și în decurs de 2 ani pentru arbori, Finanțare: UAT) și mici amenajări urbanistice dacă/unde e adecvat (Caracter: opțional, finanțare: UAT)

Propuneri de logo-uri: