### Condiții tehnice specifice pentru instalații integrate de tratare a deșeurilor

- Criterii de intrare (input) / criterii de proiectare

O instalație integrată de tratare a deșeurilor este o instalație capabilă să trateze atât fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și deșeurile reziduale pentru a recupera cantități maxime de materiale prin tratare atât mecanic, cât și biologic în scopul atingerii obiectivelor privind economia circulară. Instalațiile integrate trebuie să asigure flexibilitatea capacității instalate de a procesa cantități variabile atât din fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și din fluxurile reziduale, pe măsură ce cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și biodeșeuri cresc în timp pentru atingerea obiectivelor de reciclare, iar fluxul de deșeuri reziduale scade în consecință.

În funcție de necesitate, aceste instalații pot, de asemenea, să trateze (mecanic) deșeurile voluminoase colectate separat și/sau textile pentru a separa fracțiile reciclabile și cu recuperare de energie.

Se anticipează că cantitățile de fluxuri de deșeuri colectate separat pentru tratare în instalații vor crește pe durata de viață a instalației și, în consecință, fluxul de deșeuri reziduale care intră în instalație să scadă; proiectarea instalațiilor trebuie să aibă o flexibilitate inerentă pentru a se adapta acestor schimbări în condițiile operaționale.

Numărul și tipul fluxurilor totale de deșeuri tratate în instalație vor lua în considerare toate pregătirile pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivele de depozitare incluse în pachetul privind economia circulară, legislația națională și PJGD, planul de colectare separată, disponibilitatea piețelor pentru materialele sortate, luând în considerare, în plus, orice infrastructură de tratare existentă în zona proiectului.

Capacitatea instalației se va baza pe fluxurile de deșeuri planificate, conform SF proiect, luând în considerare măsurile de prevenire a generării deșeurilor, toate țintele de pregătire pentru reutilizare și reciclare, schemele de colectare separată adoptate și instalațiile de tratare existente.

Tipul de fluxuri de deșeuri tratate în instalație este astfel determinat încât să acopere deficitul/lipsa sistemelor actuale de tratare a deșeurilor din zona proiectului, luând în considerare sfârșitul duratei de viață planificate a instalațiilor de tratare în funcțiune în prezent, schemele de colectare separată adoptate și îndeplinirea țintelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare conform pachetului privind economia circulară, PJGD și SF proiect.

Deficitul cererii reprezintă diferența dintre capacitatea de tratare necesară și capacitățile totale de tratare deja existente și planificate, conform prevederilor PJGD și SF proiect. Capacitatea existentă reprezintă capacitatea reală actuală a instalației și nu capacitatea proiectată inițial.

- Condiții tehnice principale

Din punct de vedere tehnic, există asemănări între tehnologiile utilizate în instalațiile mecano-biologice (MBT-urile) tradiționale concepute pentru tratarea deșeurilor reziduale (mixte) și instalațiile integrate de tratare a deșeurilor, cu o sarcină potențială mai mare asupra aplicării sistemelor de digestie anaerobă (DA) în instalațiile integrate pentru tratarea biodeșeurilor separate la sursă (având ca rezultat producerea de compost și energie de înaltă calitate).

Instalația integrată trebuie să fie configurată cu linii/componente de sortare mecanice de ultimă generație, paralele sau cu scop dublu, pentru recuperarea materialelor atât din deșeurile colectate separat, cât și din deșeurile reziduale, împreună cu linii pentru tratarea independentă în paralel a biodeșeurilor colectate separat și a deșeurilor reziduale biodegradabile (fracție biodegradabilă separată mecanic de fluxul de deșeuri reziduale).

Pentru implementarea noilor instalații integrate, trebuie respectate principalele prevederi prezentate mai jos:

- Fluxuri de deșeuri intrate – instalația concepută pentru a accepta și trata atât deșeurile colectate separat, cât și fluxurile de deșeuri reziduale, cu posibile combinații de:

- Deșeuri reciclabile colectate separat conform planului de colectare separată

- Biodeșeuri separate la sursă - inclusiv deșeuri verzi, conform planului de colectare separată

- Deșeuri reziduale

potențial si pentru

- deșeuri voluminoase separate la sursa și/sau textile, conform planului de colectare separata;

- Proiectarea instalației integrate trebuie să încorporeze flexibilitatea inerentă a procesului pentru a trata cantități variabile atât din fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și din cele reziduale; să fie capabilă să se adapteze în timp la cantități tot mai mari de deșeuri reciclabile colectate separat și biodeșeuri biologice și, în consecință, la scăderea cantităților de deșeuri reziduale, conform țintelor UE.

- Tratarea mecanică a fluxurilor de deșeuri reciclabile și reziduale colectate separat într-un proces semi-automat de ultimă generație :

- Tratament posibil în linii de proces paralele dedicate sau în operare în lot (timpi de operare diferiți).

- Un număr de fluxuri de deșeuri pot fi considerate a fi sortate în linii de separare dedicate, de exemplu hârtie/carton, deșeuri voluminoase și/sau textile.

- Recepție deșeuri – Prevederea unor zone separate de recepție/depozitare temporară pentru fiecare flux de deșeuri (de exemplu plastic și metal, hârtie și carton, deșeuri reziduale etc.), dimensionate adecvat conform planului operațional proiectat.

- Tratare (sortare și rafinare) – echipamente de sortare de ultimă generație care urmează să fie utilizate (incluzând potențial NIR (infraroșu apropiat), sisteme cu mai mulți senzori, camere cu ultrasunete sau VIS, magnetice, curenți turbionari și/sau separare a aerului) pentru a asigura ratele de recuperare/puritate.

- Post-tratare – controlul calității / selecția negativă (automat sau manual).

- Manipularea ieșirilor - depozitare sub formă de baloturi, în containere sau vrac.

- Tratarea biologică a deșeurilor biologice separate la sursă și a deșeurilor reziduale biodegradabile (inclusiv a pretratării mecanice):

- Linii de proces paralele, de la recepție la tratare până la depozitare - conform prevederilor Regulamentului UE 2019/1009 privind produsele fertilizante și comercializarea acestora, și în funcție de prevederile legislației naționale, liniile de tratare pentru procesarea materialelor separate la sursă trebuie să fie clar separate de liniile de tratare pentru procesarea materialelor din deșeuri reziduale, în plus trebuie evitat contactul fizic între materialele de intrare și de ieșire, inclusiv în timpul depozitării.

- Pretratare dependentă de procesul de tratare selectat - să includă indicativ deschizător de saci, tambur sau ecrane cu disc, magnet, separatoare de curenți turbionari și, în cazul DA, luarea în considerare a bioseparatorului pentru a reduce efectul de tragere al materialelor plastice pentru o recuperare organică maximă.

- Tratarea – DA (cu recuperare de energie) și compostarea digestatului.

Pentru instalațiile integrate de tratare este obligatoriu ca fluxurile colectate separat să nu fie amestecate cu deșeuri reziduale sau cu fracțiuni de deșeuri separate de deșeurile reziduale.

- Criterii privind materialele care rezultă din instalațiile de tratare

Din instalațiile integrate rezultă următoarele:

- Materiale reciclabile sortate din fluxurile de deșeuri reciclabile colectate separat și deșeuri reziduale;

- Compost de calitate din tratarea biodeșeurilor colectate separat;

- Deșeuri stabilizate sau CLO din tratarea deșeurilor reziduale biodegradabile;

- Biogaz, în cazul procesului de digestia anaerobă;

- Combustibili derivați din deșeuri (RDF/SRF) din procesul de tratare mecanică;

- Reziduuri/deșeuri inerte pentru eliminare.

Următoarele criterii trebuie îndeplinite pentru materialele rezultate din proces:

- Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate și trimise spre reciclare trebuie să fie de minimum 75 % în primul an de funcționare, ceea ce duce la o medie estimată de 80 % din fluxul total de deșeuri reciclabile colectate separat tratate în instalație (medie pe 25 de ani).

- Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate din deșeurile reziduale și trimise spre reciclare trebuie să fie de minimum 5 % din fluxul total de deșeuri reziduale tratate în instalație (anual).

- Cantitatea de compost din digestat (categoriile A și B conform Legii privind deșeurile) va fi de minim 35 % din cantitatea totală (în greutate) de bio-deșeuri colectate separat tratate în instalație (anual).

- Parametrii de calitate pentru categoria de compost A trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1009 privind produsele fertilizante, Anexa II, Categorii de materii componente (CMC) 3 și 5 și cu legislația națională.

- Parametrii de calitate pentru deșeurile biodegradabile stabilizate și/sau CLO trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale.

De asemenea, operatorului instalației integrate i se va solicita să aplice un sistem de management al calității rezultatelor pentru a se asigura că rezultatul tratării deșeurilor este în conformitate cu cerințele/standardele de calitate aplicabile, folosind, de exemplu, standardele EN sau ISO existente.

Aceste condiții trebuie incluse în Regulamentul de salubritate adoptat de ADI la nivel județean și în documentația de licitație a DBO pentru construirea și funcționarea instalației integrate.

Acesta este indicatorul de performanță prevăzut de legislația națională actuală