### Condiții tehnice specifice pentru

### instalații integrate de tratare a deșeurilor (IITD) noi si rezultate din conversia instalatiilor TMB

- Criterii de intrare (input) / criterii de proiectare

O instalație integrată de tratare a deșeurilor (IITD) este o instalație capabilă să trateze atât fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și deșeurile reziduale pentru a recupera cantități maxime de materiale prin tratare atât mecanic, cât și biologic în scopul atingerii obiectivelor privind economia circulară. Instalațiile integrate trebuie să asigure flexibilitatea capacității instalate de a procesa cantități variabile atât din fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și din fluxurile reziduale, pe măsură ce cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și biodeșeuri cresc în timp pentru atingerea obiectivelor de reciclare, iar fluxul de deșeuri reziduale scade în consecință.

În funcție de necesitate, aceste instalații pot, de asemenea, să trateze (mecanic) deșeurile voluminoase colectate separat și/sau textile pentru a separa fracțiile reciclabile și valorificabile energetic.

Cantitatile fluxurilor de deșeuri colectate separat tratate in IITD vor crește pe durata de viață a instalației și, în consecință, cantitatile de deșeuri reziduale vor scadea. Astfel, prin proiectarea IITD trebuie să aibă o flexibilitate inerentă pentru a se adapta acestor schimbări în condițiile operaționale.

La stabilirea numărului și tipul fluxurilor e deșeuri tratate în IITD se vor lua în considerare toate obiectivele de pregătire pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivele de depozitare incluse în pachetul privind economia circulară, legislația națională și PJGD/PGDMB, planul de colectare separată, disponibilitatea piețelor pentru materialele reciclabile si valorificabile energetic, precum si capacitatile de tratare din zona proiectului.

Capacitatea IITD trebuie sa fie calculata pe baza fluxurilor de deseuri planificate a fi tratate in instalatie, considerand masurile de prevenire, toate obiectivele de pregatire pentru reutilizare si reciclare, sistemului de colectare separata separata a deseurilor, si capacitatile de tratare existente sau planificate in aria proiectului.

Capacitatile de tratare existente reprezinta capacitatile reale ale instalatiilor si nu capacitatile proiectate initial. Astfel, capacitatile de tratare existente se determina in cadrul studiului de fezabilitate tinand seama de tehnologia existenta si de gradul de uzura a echipamentelor, de cantitatile efectiv tratate in ultimii doi ani anteriori anului de pregatire a studiului de fezabilitate, precum si de fluxurile de deseuri care vor fi tratate in instalatii in perioada de implementare a proiectului.

Capacitatile de tratare planificate din aria proiectului luate in considerare la calculul capacitatilor IITDsunt aferente investitiilor pentru care exista deja un studiu de fezabilitate si sursa de finantare identificata.

- Condiții tehnice principale

Din punct de vedere tehnic, există asemănări între tehnologiile utilizate în instalațiile de tratare mecano-biologice (TMB-urile) tradiționale concepute pentru tratarea deșeurilor reziduale (mixte) și instalațiile integrate de tratare a deșeurilor, cu o importanta mai mare a utilizarii digestiei anarobe in IITD (având ca rezultat producerea de compost și energie de înaltă calitate).

IITD  trebuie să fie configurată cu linii/componente de sortare mecanice de ultimă generație, paralele sau cu scop dublu, pentru recuperarea materialelor atât din deșeurile colectate separat, cât și din deșeurile reziduale, împreună cu linii pentru tratarea independentă în paralel a biodeșeurilor colectate separat și a deșeurilor biodegradabile din deseurile reziduale (fracție biodegradabilă separată mecanic de fluxul de deșeuri reziduale).

Pentru implementarea IITD, trebuie respectate principalele prevederi prezentate mai jos:

- Fluxuri de deșeuri intrate – instalația concepută pentru a accepta și trata atât deșeurile colectate separat, cât și fluxurile de deșeuri reziduale, cu posibile combinații de:

- Deșeuri reciclabile colectate separat conform planului de colectare separată

- Biodeșeuri colectate separat - inclusiv deșeuri verzi, conform planului de colectare separată

- Deșeuri reziduale

potențial si pentru

- deșeuri voluminoase separate la sursa și/sau textile, conform planului de colectare separata;

- Proiectarea IITD trebuie să asigure flexibilitatea procesului pentru a trata cantități variabile atât din fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și din cele reziduale; să fie capabilă să se adapteze în timp la cantități tot mai mari de deșeuri reciclabile colectate separat și biodeșeuri și, în consecință, la scăderea cantităților de deșeuri reziduale, conform obiectivelor de pregatire pentru reutilizare si reciclare..

- Tratarea mecanică a fluxurilor de deșeuri reciclabile și reziduale colectate separat într-un proces semi-automat de ultimă generație:

- Tratare în linii de proces paralele dedicate operate in schimburi diferite.

- Anumite fluxuri de deșeuri pot fi considerate a fi sortate în linii de separare dedicate, de exemplu hârtie/carton, deșeuri voluminoase și/sau textile.

- Recepție deșeuri – prevederea unor zone separate de recepție/stocare temporară pentru fiecare flux de deșeuri (de exemplu plastic și metal, hârtie și carton, deșeuri reziduale etc.), dimensionate adecvat conform planului operațional proiectat.

- Tratare (sortare și rafinare) – echipamente de sortare de ultimă generație care urmează să fie utilizate (incluzând potențial NIR (infraroșu apropiat), sisteme cu mai mulți senzori, camere cu ultrasunete sau VIS, magnetice, curenți turbionari și/sau separare a aerului) pentru a asigura ratele de recuperare/puritate.

- Post-tratare – controlul calității / selecția negativă (automat sau manual).

- Manipularea materialelor sortate - stocare in baloti, în containere sau vrac.

- Tratarea biologică a biodeseurilor colectate separat și a deșeurilor biodegradabile din deseuri reziduale  (inclusiv pre-tratarea mecanica):

- Linii de proces paralele, de la recepție la tratare până la stocare - conform prevederilor Regulamentului UE 2019/1009 privind produsele fertilizante și comercializarea acestora, și în funcție de prevederile legislației naționale, liniile de tratare pentru procesarea materialelor separate la sursă trebuie să fie clar separate de liniile de tratare pentru procesarea materialelor din deșeuri reziduale, în plus trebuie evitat contactul fizic între materialele de intrare și de ieșire, inclusiv în timpul depozitării.

- Pre-tratare dependentă de procesul de tratare selectat - să includă indicativ deschizător de saci, tambur sau ecrane cu disc, magnet, separatoare de curenți turbionari și, în cazul DA, luarea în considerare a hidrociclonului pentru a reduce efectul de tragere al materialelor plastice pentru o recuperare organică maximă.

- Tratare , care poate consta in urmatoarele procese tehnologice, in functie de prevederile PJGD/PGDMB:

  - Digestie anaeroba (cu recuperare de energie) atat pentru biodeseurile colectate separat, cat si pentru deseurile biodegradabile din deseurile reziduale. Digestatul rezultat de la tratarea deseurilor colectate separat va fi ulterior compostat. Digestatul rezultat de la tratarea deseurilor reziduale va fi fie tratat aerob in vederea obtinerii CLO, fie uscat in vederea depozitarii.

  - Compostarea biodeseurilor colectate separat si tratare aeroba a deseurilor reziduale, inclusiv bio-uscare.

  - Digestie anaeroba (cu recuperare de energie) pentru biodeseurile colectare separat si tratare aeroba a deseurilor reziduale.

Pentru instalațiile integrate de tratare este obligatoriu ca fluxurile colectate separat să nu fie amestecate cu deșeuri reziduale sau cu fracțiuni de deșeuri separate de deșeurile reziduale.

- Criterii privind materialele care rezultă din instalațiile de tratare

Din instalațiile integrate rezultă următoarele:

- Materiale reciclabile sortate din fluxurile de deșeuri reciclabile colectate separat și deșeuri reziduale;

- Compost de calitate din tratarea biodeșeurilor colectate separat;

- Deșeuri stabilizate sau CLO din tratarea deșeurilor reziduale biodegradabile;

- Biogaz, în cazul procesului de digestia anaerobă;

- Combustibili derivați din deșeuri (RDF/SRF) din procesul de tratare mecanică si din bio-uscare;

- Reziduuri/deșeuri inerte pentru eliminare.

Următoarele criterii trebuie îndeplinite pentru materialele rezultate din proces:

- Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate și trimise spre reciclare trebuie să fie de minimum 75 % în primul an de funcționare, ceea ce duce la o medie estimată de 80 % din fluxul total de deșeuri reciclabile colectate separat tratate în instalație (medie pe 25 de ani).

- Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate din deșeurile reziduale și trimise spre reciclare trebuie să fie de minimum 5 % din fluxul total de deșeuri reziduale tratate în instalație (anual).

- Cantitatea de compost din digestat (categoriile A și B conform Legiicompostului) va fi de minim 35 % din cantitatea totală (în greutate) de bio-deșeuri colectate separat tratate în instalație (anual).

- Parametrii de calitate pentru categoria de compost A trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1009 privind produsele fertilizante, Anexa II, Categorii de materii componente (CMC) 3 și 5 și cu legislația națională.

- Parametrii de calitate pentru deșeurile biodegradabile stabilizate și/sau CLO trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale.

De asemenea, operatorului instalației integrate i se va solicita să aplice un sistem de management al calității rezultatelor pentru a se asigura că rezultatul tratării deșeurilor este în conformitate cu cerințele/standardele de calitate aplicabile, folosind, de exemplu, standardele EN sau ISO existente.

Aceste condiții trebuie incluse în Regulamentul de salubritate adoptat de ADI și în documentația de licitație a contactului de proiecte-executie-operare pentru IITD.

Acesta este indicatorul de performanță prevăzut de legislația națională actuală

Legea181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile sau cu standarde/norme naţionale echivalente pentru ambalaje valorificabile prin compostare şi biodegradare pot fi colectate împreună cu biodeşeurile