Specificații tehnice operatiuni pentru care sprijinul se acordă sub forma costurilor standard

ÎMPREJMUIRE

Componență

Spalieri din beton
Plasa sarma galvanizata

SISTEM IRIGARE

Componență sistem

Pompa si conexiune la sursa de apa, cap de control principal, conducta principala de aductiune apa si fittingurile aferente, cap/capete de control secundare, conductele secundare si fittingurile aferente acestora, liniile de picurare, automatizare.

SISTEM DE SUSTINERE

Sistemul de sustinere consta ditr-o retea de  stalpi de capat , pozitionati la inceput si sfarsit de rand, stalpi intermediari si sarmele de sustinere pentru pomi distribuite pe 2, 3 sau 4 etaje.

Sistemul de ancoreaza la capetele de rand.

Componenta sistem

- Stalpi de sustinere de capat, realizati din beton precomprimat armat cu 6 grupe a 3 fire din otel fiecare, dimensiuni: sectiune 9x9,5;  inaltime 4,5 m

- Stalpi de sustinere intermediari, realizati din beton precomprimat armat cu 4 grupe a 3 fire din otel fiecare, dimensiuni: sectiune 7x7,5; 7,5 x 8 inaltime 4,5 m

- Ancore montate la 1,5...2m de stalpii de capat, realizate din bara otel Ø 26 mm, lungime 1,5 m, prevazute cu elice de infiletat din tabla de 6 mm cu diametrul de 300 mm

- Fir otel special, protejat anticoroziv (zincat) de diametru 2,5...3mm mm, necesar sustinerii plantelor montat pe 2, 3 sau 4 etaje

- Funie din otel formata din 49 fire otel galvanizat, groasa de 8 mm, necesara la legarea stalpilor de capat la ancore

- Cleme de prindere a funiei de 8 mm de capatul superior al stalpului

- Cleme  pentru prinderea si tensionarea capetelor de sarma

- Intinzatoare de funie montate pe funia de ancorare.

SISTEM ANTIGRINDINĂ (CONTINE ȘI SISTEMUL DE SUSȚINERE)

Componență sistem

- Stalpi de sustinere de capat, realizati din beton precomprimat armat cu 6 grupe a 3 fire din otel fiecare, dimensiuni: sectiune 9x9,5; 10 x 12, inaltime 4,5 m

- Stalpi de sustinere intermediari, realizati din beton precomprimat armat cu 4 grupe a 3 fire din otel fiecare, dimensiuni: sectiune 7x7,5;8x7,5 ,  inaltime 4,5 m

- Capace speciale din PVC pentru stalpii intermediari si cei de capat pentru prinderea sarmei de 4 mm si a plasei antigrindina, pe stalpi

- Plachete PVC de fixare a plasei antigrindina de sarma de 4,0 mm si de funia de 8mm

- Plachete PVC  (tip pereche) de prindere a plasei una de alta  (pe intervalul dintre randuri) Sistemul permite o prindere si desprindere lesniciosa a celor doua componente ale plachetei  pereche.

- Fir otel special, protejat anticoroziv (Zn/Al)  de 4,0 mm, necesar stabilizarii sistemului si sustinerii plasei antigrindina

- Funie din otel galvanizat acoperita cu PVC, groasa de 5 mm, necesara la prinderea si protectia plasei antigrindina

- Ancore montate la 1,5...2m de stalpii de capat, realizate din bara otel Ø 26 mm, lungime 1,5 m, prevazute cu elice de infiletat din tabla de 4...6 mm cu diametrul de 250.....300 mm

- Inele de Ø 8...9 cm pentru prinderea plasei de funia de capat

- Placi antiscufundare metalice pentru stalpii perimetrali

- Plasa antigrindina, rezistenta la UV

- Funie din otel formata din 49 fire otel galvanizat, groasa de 8 mm, necesara la legarea stalpilor de capat la ancore

- Bride de fixare a  funiei de diametru 8 mm de capatul superior al stalpilor de capat

- Intinzatoare de funie si sarma

- Plachete PVC pozitionate pe marginea laterala a plasei

- Coarda elastica pentru intindere plasa pe partea laterala

- ancore din PVC sau metalice pentru fixarea coardei elastice

- coliere din PVC pentru inchiderea plasei si asigurarea pe timp de iarna

SISTEM ANTIPLOAIE

Sistemul antiploaie se instaleaza sub plasa sistemului antigrindina

Se utilizeaza aceeasi structura de sustinere a sistemului antigrindina, resperctiv: stalpii de beton si sistemul de ancorare.

Pentru a face fata solicitarilor datorate fortei vantului , sistemul este asigurat cu ancoraje suplimentare.

Componență sistem

- Folie polietilena de inalta rezistenta (mecanica si UV)

- Fir otel special, protejat anticoroziv (Zn/Al)  de 4,0 mm, necesar stabilizarii sistemului si sustinerii foliei antiploaie

- Sistem intindere folie compus din:

- clipsuri de de fixare folie pe sarma de suspendare,

- tub PVC  diametru 7,5mm

- cordelina elastica diametru 7,5mm

- opritor tip I si tip II din PVC

- clips unire tub PVC si cordelina

- Ancore suplimentare montate la 1,5...2m de stalpii intermediari,( la un pas de 3 stalpi) realizate din bara otel Ø 26 mm, lungime 1,5 m, prevazute cu elice de infiletat din tabla de 4...6 mm cu diametrul de 250.....300 mm

- Funie din otel formata din 49 fire otel galvanizat, groasa de 8 mm, necesara la legarea stalpilor intermediari  la ancore

- Bride de fixare a  funiei de diametru 8 mm de capatul superior al stalpilor  intermediari

- Intinzatoare de funie